HYPERION LBA10NET balanszer

kezelési utasítás:

Mindenek előtt a töltőn beállítjuk a töltési paramétereket, de még nem indítjuk el a töltést !

A balanszer gombja melletti kék színű tolókapcsolónak M=Master (elsődleges), állásban kell lennie!

- a balanszer csatlakozóját kapcsoljuk az akku balansz csatlakozójához.

Egyszerre villog a:	-zöld    LIPO LED

-piros   A123 LED  (12 x, majd elalszik)

- ezen időn belül csatlakoztatjuk az akku „fővezetékeit” is a   balanszerhez.

Most vagy a:  	-zöld (LIPO) LED

-piros (A123) LED FOLYAMATOSAN VILÁGÍT !

Ettől kezdve a cellajelző  LED-ek (1-től 6-ig piros/zöld) villoghatnak, ami azt jelzi, hogy

a balanszolás megkezdődött.

- Ha váltani akarunk akku típust (LIPO-ról A123-ra, vagy fordítva), akkor folyamatosan nyomjuk a  gombot addig ,amíg a LED átvált (zöldről pirosra, vagy pirosról zöldre.)

A zöld LED folyamatosan világít, a piros 5x2-t villan, majd elalszik.

Ezzel beállítottuk, hogy LIPO-t, vagy A123 akkut fogunk használni.

- Ha tölteni akarunk, akkor egy PILLANATRA megnyomjuk a MODE/ RESET gombot, majd ezután a töltőn is elindítjuk töltést.

(a balanszer MODE/RESET gombjának megnyomása utána a zöld

LED kb.2 másodpercenként felvillan. A piros LED 5x2-t villan majd elalszik.)

Abban az esetben, ha nem akarunk akku típust váltani,akkor csak egy pillanatra megnyomjuk a MODE/RESET gombot, és a töltést is megindíthatjuk a töltőn.

FONTOS:	Ha valamilyen oknál fogva a LIPO cellák feszültsége 2,5 Volt körüli értékre merülne cellánként, akkor a balanszer NEM INDUL EL !

Tanácsos ilyen esetben előbb balanszer nélkül tölteni az akkut, amíg a cellánkénti 3-3,3V-t el nem éri, majd ezután a balanszert csatlakoztatva folytatni a töltést.

NAGYON FONTOS,  HOGY EBBEN AZ ESETBEN AZ AKKUT FOLYAMATOSAN FELÜGYELJÜK!!!

Előfordulhat, hogy a drasztikus cella feszültség csökkenés az cella károsodásával járt, ami baleset veszélyt illetve tűz és robbanás veszélyt okozhat! Ha az akku hőmérséklete illetve mechanikai jellemzői megváltoznak ( melegedés illetve puffadás ), a töltést azonnal be kell fejezni!!!